MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO :	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS – RS

# OBJETO : 	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE SOBRE O RIO APUAÊ MIRIM

LOCALIZAÇÃO :	LINHA PASSARINI – INTERIOR DO MUNICÍPIO DE  VIADUTOS.

# Este memorial descritivo trata da descrição dos serviços para recuperação da estrutura de madeira da ponte sobre o Rio Apuaê Mirim, localizado na Linha Passarini, interior do Município de Viadutos, RS.

# Para o início dos serviços, primeiramente deverá ser retirado as pranchas existentes e posteriormente os caibros, ficando aparente as vigas metálicas.

Sobre as vigas metálicas, serão fixados barrote/caibros de madeira de eucalipto com dimensões de 15x15cm e comprimento de 5,50m. Estes serão fixados com parafusos nas vigas metálicas.

Após sobre os barrotes/caibros, serão fixadas pranchas de madeira de 5cm de espessura e 30cm de largura. Estas serão pregas com pregos metálicos sobre os caibros.

O LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO DE ENTULHOS E DEMAIS FRAGMENTOS 	ORIUNDOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

TODAS PENDÊNCIAS PARA SUA SOLUÇÃO DEVERÃO TER O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

Viadutos, 14 de janeiros de 2020.

Claiton dos Santos Brum                  Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta

### Prefeito Municipal de Viadutos               R. Técnico – CREA.RS 120.006D