MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO :	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS -  RS

# OBJETO : 	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO DE MADEIRA E ALMBRADO EXTERNO DO GINÁSIO  MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIADUTOS

LOCALIZAÇÃO:	RUA ANGELO BRANCHER, VIADUTOS-RS.

Em quatro locais do assoalho da quadra será necessário intervenção e substituição da madeira, haja vista que foi deteriorado por infiltração já consertada. As tábuas do assoalho danificadas também deverão ser substituídas por tábuas de madeira com as mesmas dimensões das existentes.

A quadra de madeira será devidamente lixada com 2 passadas de máquina específica para este fim, uma com uma lixa mais grossa para nivelar e outra com lixa mais fina para dar o devido acabamento no assoalho.

Após o lixamento, será aplicado 2 demãos de verniz para alto tráfego na superfície da quadra, bem como nas arquibancadas inferiores.

A quadra será remarcada com tinta específica para demarcação, com as mesmas marcações existentes, com aplicação de tinta esmalte em 2 demãos.

Na parte exterior será executado uma tela de proteção com mourões de concreto e tela de arame galvanizado na altura acima do solo de 120cm.

Viadutos, 18 de outubro de 2022.

________________________________________

Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta

### R. Técnico –  CREA.RS 120.006D