MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO :	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS

# OBJETO : 	CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS PARA SEPULTAMENTOS

# CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VIADUTOS

# Este memorial descritivo trata da descrição dos serviços para construção de 80 carneiras em 4 níveis de 20 unidades por andar, em local a ser indicado pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Viadutos.

1 – RADIER DE FUNDAÇÃO:

Será feito o nivelamento do terreno pela Secretaria de obras da Prefeitura municipal de Viadutos.

Deverá ser executado um lastro de brita nº01 com espessura de 10cm sobre o local.

Após será executado um radier com espessura de 30cm de concreto com malha de aço de 10mm distanciados a cada 15cm nos dois sentidos. Este radier deverá ser executado com forma de madeira e ficara acima do nível do solo.

2 – LAJE:

Será executado 4 níveis de laje maciça com forma de telha de fibrocimento de 4mm com espessura de 8cm, com malha de aço de 10x10cm de ferro 4,2mm.

A laje de cobertura final, antes da pintura, deverá ser impermeabilizada com impermeabilizante  a  base de resina acrílica com aplicação de 3 demão em sentido cruzado cada demão.

A laje de cobertura deverá ter um pequeno caimento para a parte de trás com diferença de 2cm para evitar o acumulo de água na superfície.

3 – ALVENARIA:

As divisórias das carneiras serão em alvenaria de tijolos maciços de concreto com espessura mínima de 10cm assentes a chato com argamassa de cimento, areia e aglutinante substituto do cal no traço máximo de 1:5 (cimento e areia média + aglutinante líquido).

4 – REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS:

As paredes externas serão todas chapiscadas e depois emboçadas (massa mista).

5 – PINTURA;

Todas as paredes externas serão pintadas primeiramente com aplicação de fundo selador.

Após será totalmente pintada com aplicação de tinta emborrachada com 2 demãos.

Viadutos, 19 de março de 2024.

Claiton dos Santos Brum                 Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta

### Prefeito Municipal de Viadutos              R. Técnico –  CREA.RS 120.006D