MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO :	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS

# OBJETO : 	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SOBRE O RIO APUAÊ MIRIM EM CONCRETO ARMADO APOIADO SOBRE TUBOS DE CONCRETO ARMADO TIPO P.A-2 (ARMADURA DUPLA) DE ø80cm

ÁREA:			186,00m²

LOCALIZAÇÃO:	TRAVESSIA RIO APUAÊ MIRIM

LINHA SANTANA – VIADUTOS-RS

# OBJETIVO:

# Este memorial descritivo trata da descrição dos serviços para a construção de uma travessia sobre o Rio Apuaê Mirim em concreto armado apoiado sobre tubos de concreto armado tipo P.A-2 (armadura dupla) com 80cm de diâmetro.

TOPOGRAFIA:

O primeiro serviço que deverá ser realizado será o serviço de topografia completo, com a demarcação e posicionamento da Travessia, bem como a marcação do nível. Isto deverá ser feito em ambos os lados do Rio.

SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA:

Para o início dos serviços, uma escavadeira hidráulica deverá fazer pequenos desvios dentro do Rio para facilitar o trabalho de execução da base. Por conta da Prefeitura.

No local onde será construído a travessia, será nivelado o fundo do Rio e executado uma base de pedras de grandes proporções e executado a concretagem entre as pedras, para formar um “colchão” de concreto com pedras para o assentamento dos tubos.

Serão construídos dois “braços” de cada lado da travessia, de pedras com concreto. Os “braços” serão construídos em formato diagonal, para facilitar a quebra da correnteza que bate diretamente nas cabeceiras resultando na erosão destas. Serviço este a ser executado pelo Município.

ASSENTAMENTO DOS TUBOS:

Para o bom escoamento do fluxo hídrico existente do Rio Apuaê Mirim, optou-se pela instalação de 22 linhas de 6 tubos de concreto armados com malha dupla especificação P.A-2 de 80cm de diâmetro. Os tubos serão assentados em linhas duplas, com distanciamento entre as linhas duplas de a aproximadamente 50cm de espaçamento, que servirá como base de concreto de apoio da laje que será a pista de rolamento, transformando esses apoios em pilares que sustentarão a laje e descarregam a carga na base de pedras e concreto.

CABOS DE AÇO FLEXÍVEL GALVANIZADO:

As 22 linhas de tubos serão amarradas em formato de “laço” com a passagem de um cabo de aço flexível galvanizado de 8mm com tensionador, bem como deverá ser instalado 2 linhas de amarração no sentido do comprimento da ponte, para garantir que a estrutura fique completamente travada nos dois sentidos juntamente com a laje.

CONCRETAGEM DOS TUBOS e CABECEIRAS:

Os tubos serão concretados sobre o “colchão” de concreto ciclópico de aproximadamente 30cm de espessura, com utilização de pedras do leito do Rio misturada com rachão de pedra basalto, sendo que este mesmo material será utilizado entre as linhas de tubos para que estas ajudem na fixação e preenchimento dos espaços vazios entre as linhas de tubos, que formarão os “pilares” de apoio da laje, com o mesmo tipo de concreto da laje com resistência mínima comprovada de 30 MPa. Este mesmo procedimento será também utilizado para a execução das cabeceiras em concreto com pedras.

LAJE DE CONCRETO:

Sobre os tubos será executada uma laje de concreto maciço com espessura de 25cm, com armadura composta de tela de aço soldada tipo Q-126 com malha dupla de 10x10cm com barra de aço de 5,0mm. O concreto deverá ter resistência mínima comprovada de 30 MPa. O espaçamento das malhas deverá ser executado com caranguejos com espaçamento de 15cm.

OBS. 	O LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A OBRA SOMENTE SERÁ LIBERADO PARA CONCRETAGEM APÓS AVERIGUAÇÃO IN LOCO DO ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO.

TODAS PENDÊNCIAS PARA SUA SOLUÇÃO DEVERÃO TER O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

Viadutos, fevereiro de 2025.

Giovan Andre Sperotto

### Prefeito Municipal de Viadutos

Engº Civil Cristiano Zordan Chiochetta

### Responsável Técnico – CREA.RS 120.006D