MEMORIAL DESCRITIVO

1 - 	PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO:

OBRA: 			Pavimentação asfáltica PMF

LOCAL ESPECÍFICO: 	Parte da Rua Cristiano Afonso Birck

ÁREA:			1.957,00m²

2 - 	PAVIMENTAÇÃO SOBRE CHÃO BATIDO:

OBRA: 			Pavimentação asfáltica PMF

LOCAL ESPECÍFICO: 	Rua Crispin Bevilacqua e Parte da Rua João Pessoa

ÁREA:			1.948,00m²

OBJETIVOS GERAIS:

O presente memorial é parte integrante do EDITAL, completando-o nos seus diversos itens. A execução da obra deverá deverá estar em conformidade com os projetos e especificações, instrução desta Municipalidade, reservando-se a esta o direito de alterar em parte ou no todo quaisquer elementos do projeto, especificações fornecidas, devendo tais alterações serem comunicadas por escrito a fiscalização, não cabendo a contratada, nenhum direito a indenização e/ou reclamação. Os serviços incompletos ou defeituosos ou executados em desacordo com os elementos fornecidos pela fiscalização serão refeitos, não cabendo a contratada nenhum direito a indenização. No caso de dúvidas e/ou omissão destas especificações, serão utilizadas como padrão, ou paradigmas, as atuais especificações do DAER/RS, para os serviços aqui discriminados. A empresa contratada será responsável pela sinalização, quando necessária, para fluidez segura do transito e também será responsável por qualquer dano por acidente de trânsito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omissão e/ou sinalização inadequada. Em anexo, planta de localização das Ruas a serem pavimentadas.

- PARA PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO:

- LIMPEZA DE PISTA C/ ESCOVAÇÃO E JATO D'ÁGUA:

Será executado limpeza de todo o trecho a ser pavimentado com máquina com escova de aço mecânica para retirar todos os fragmentos que possam impedir a ligação das camadas com o pavimento existente. Se necessário, deverá ser utilizada limpeza com jato d’água.

- PINTURA DE LIGAÇÃO:

Após o trecho a ser pavimentado estar devidamente limpo, será executada uma pintura de ligação com emulsão asfáltica. A distribuição do material betuminoso deverá ser feita sob pressão nos limites de temperatura de aplicação especificados. Deverá ser feita nova aplicação do material betuminoso com o distribuidor manual nos lugares onde houver deficiência dele. Depois de aplicada, a pintura deverá permanecer em repouso, até que seque e endureça suficientemente para receber a próxima camada.

- FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO PMF:

Sobre a pintura de ligação executar-se-á em seguida a camada de reperfilamento com que será executada com PMF (asfalto pré-misturado a frio) numa espessura final compactada de 5,0cm. O lançamento das camadas será com vibro-acabadora ou motoniveladora e a rolagem deverá ser feita com rolo pneumático de pneus lisos.

- APLICAÇÃO DA CAPA SELANTE:

Após aplicação e rolagem do PMF, será aplicado a capa selante e posterior cobrimento com pó de pedra.

2 - PARA PAVIMENTAÇÃO SOBRE CHÃO BATIDO:

- PREPARAÇÃO DA BASE:

Para a pavimentação asfáltica sobre as Ruas de chão batido, primeiro será removida uma camada de solo de aproximadamente 30cm. Após será colocado uma camada de aproximadamente 15cm de cascalho puro compactado em 2 camadas. Sobre esta camada será ainda colocado uma camada de finos (brita graduada) com espessura de aproximadamente 5cm compactada.

- PINTURA DE LIGAÇÃO:

Após o trecho a ser pavimentado estar devidamente limpo, será executada uma pintura de ligação com emulsão asfáltica. A distribuição do material betuminoso deverá ser feita sob pressão nos limites de temperatura de aplicação especificados. Deverá ser feita nova aplicação do material betuminoso com o distribuidor manual nos lugares onde houver deficiência dele. Depois de aplicada, a pintura deverá permanecer em repouso, até que seque e endureça suficientemente para receber a próxima camada.

- FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO PMF:

Sobre a pintura de ligação executar-se-á em seguida a camada de reperfilamento com que será executada com PMF (asfalto pré-misturado a frio) numa espessura final compactada de 3,0cm. O lançamento das camadas será com vibro-acabadora ou motoniveladora e a rolagem deverá ser feita com rolo pneumático de pneus lisos.

- APLICAÇÃO DA CAPA SELANTE:

Após aplicação e rolagem do PMF, será aplicado a capa selante e posterior cobrimento com pó de pedra.

OBS.

1. TODAS PENDÊNCIAS PARA SUA SOLUÇÃO DEVERÃO TER O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

2. PODERÁ SER EXIGIDO, A QUALQUER MOMENTO, ENSAIOS TÉCNICOS CONFORME NORMAS BRASILEIRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.

3. A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas. Para tanto, será fornecido pela fiscalização um termo de recebimento provisório de todos os serviços.

Viadutos, 09 de julho de 2015.

_______________________________                ________________________________________

José Perachi                               Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta

### Prefeito Municipal de Viadutos em exercício                     R. Técnico –  CREA.RS 120.006D