MEMORIAL DESCRITIVO

CALÇADA/PASSEIO PÚBLICO

CONTORNO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E CRAS

Será executado reforma e regularização do passeio públcio de Parte da Avenida Brasil e Parte da Rua Angelo Brancher, em frente as obras de Reforma do CRAS e da Construção do Centro de Convivência do Idoso.

Deverá ser aplicada uma camada de brita graduada com espessura média de 3cm sobre toda a área do passeio.

Sobre a cama de brita, será executado passeio (calçada) de concreto moldado com armadura de aço com malha de 4,2mm de 20x20cm. A espessura do concreto será em média de 6cm, haja vista que próximo ao prédio ficará mais espessa e no bordo do meio fio mais esbelta, devido a declividade para escoamento natural da água.

No centro do passeio, bem como na rampa de acesso PNE, será instalado piso podotátil de concreto assentado sobre argamassa em placas de 40x40cm conforme a NBR de acessibilidade.

Viadutos, 02 de setembro de 2025

Engº Cristiano Zordan Chiochetta

CREA-RS 120.006

R. Técnico Prefeitura Municipal de Viadutos